扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程

工程量清单（含招标控制价）编制说明

一、工程概况

本项目为扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程，主要工程内容为：重建涵洞26米（采用φ1200钢筋砼平口管）、箱涵、杉木桩、撒播草籽、混凝土路面恢复等。

二、招标范围

具体招标范围详见招标文件、图纸、清单。

三、编制依据

1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程预算定额》（2010年）、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）、苏水基〔2015〕31、32号文件、苏水基〔2016〕26号及省水利工程营改增计价依据调整的说明。

2、有关计价文件（截至2021年5月止）。

- 3、施工图纸。

4、委托方编标要求。

四、工程质量要求：（详见招标文件）

- 五、工程类别及取费标准

1、水利工程执行《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）相应费用标准。

六、预留金

本工程无预留金。

七、其他需说明的事项

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、技术规范及图纸等文件结合起来理解或解释。

2、工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸，按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则计算，是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款），按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则等规定，根据施工图纸计算、由监理人审核、发包人审定的有效工程量，最终结算以国家审计核算的工程量为准。

3、材料参考镇江2023年第1期《镇江工程造价信息》并结合市场价与市场波动等因素综合考虑，由投标人自主报价。

4、措施项目费：除规定的不可竞争的措施项目以外的措施项目费，投标人可自主报价。各投标人应结合工程实际工期、设计要求，并根据投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用，特别说明除外。未发生的措施项目结算应扣除。

5、拆除重建引水低涵，重建后涵洞总长26米，采用φ1200钢筋砼平口管，国家II级，闸门设置在外河侧，采用1.2m*1.2m铸铁双向止水闸门；拆除重建排水高涵闸首，并接长涵洞，涵洞形式采用与原涵洞一致的1m*1m钢筋砼箱涵，1m*1m单向止水铸铁闸门；

6、堤顶道路按450㎡计算，连接道路55㎡，巡查道路35㎡，重建挡墙50m，外河侧砼护坡420㎡，格梗45m，坡脚挡墙25m，内河侧挡墙5m，撒播种草籽150㎡，清淤后河底硬化130㎡；

7、螺杆式启闭机暂按5t考虑；

8、本清单特征表述不详或与设计文件不一致时以设计文件为准，设计图纸没有表述的按照清单表述报价。

江苏隆翔工程项目管理有限公司

2023年02月09日